种子源模块控制器

使 用 说 明 书

版本：v2.0　|　2026年06月05日

# 1. 软件简介

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 种子源模块控制器 (SeedSourceControl) |
| 版本 | v2.0 |
| 运行环境 | Windows 10/11（64位） |
| 软件用途 | 通过串口与种子源模块设备通信，实现参数配置、实时监控、数据可视化与历史数据管理 |
| 通信协议 | 《种子源模块通信协议 V1.3》 |

主要功能：

设备连接通信：串口参数配置，连接/断开管理，连接状态实时检测

参数配置：电流、温度、功率目标值设定，设备配置寄存器读写

实时数据监控：7 个功能页签，全面展示设备运行状态

数据可视化：独立渲染线程驱动的实时曲线图，支持多系列叠加显示

报警管理：8 路告警指示灯 + 告警历史记录，位域精确诊断

数据管理：实时数据表格（1000 行）、CSV 导出、SQLite 自动持久化

统计分析：滑动窗口统计（平均值、方差、最大值、最小值）

# 2. 安装与启动

## 2.1 系统要求

操作系统：Windows 10/11 64位（Windows 7 理论上兼容但未经测试）

硬件：至少一个可用串口（物理 COM 口或 USB 转串口）

软件依赖：已集成所有 Qt 运行时依赖，无需单独安装

## 2.2 启动方式

双击 build/deploy/Debug/SeedSourceControl.exe 即可启动程序。

程序以 Windows 标准 GUI 窗口模式运行。

## 2.3 目录说明

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| SeedSourceControl.exe | 主程序 |
| platforms/ | Qt 平台插件 (qwindows.dll) |
| sqldrivers/ | SQLite 数据库驱动 (qsqlite.dll) |
| styles/ | Qt 样式插件 |
| imageformats/ | 图像格式插件 |

# 3. 界面说明

## 3.1 主界面布局

主界面从上到下依次为：菜单栏 → 串口连接面板 → 页签导航栏 → 内容区域。

┌─── 种子源模块控制器 - v2.0 ──────────────────────┐
│ 文件(&F)  帮助(&H)                    ← 菜单栏      │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Port:[▼] Baud:[▼] Data:[▼] Parity:[▼] Stop:[▼]     │
│ Flow:[▼] [Refresh] [Connect]  Status:Disconnected  │
│ ← 串口连接面板                                       │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ [总览] [电流控制] [温度控制] [功率监测] [设备配置]   │
│ [报警管理] [数据统计]              ← 页签导航        │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                    │
│            当前选中页签的内容区域                      │
│    (含状态显示 / 参数设定 / 实时曲线 / 日志等)        │
│                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 菜单栏

| 菜单 | 功能 |
| --- | --- |
| 文件(&F) → 退出(&X) | 退出程序（快捷键 Ctrl+Q） |
| 帮助(&H) → 关于(&A) | 显示软件版本和版权信息 |

## 3.3 串口连接面板

| 控件 | 说明 |
| --- | --- |
| Port | 串口选择下拉框，自动检测系统可用 COM 端口，支持手动刷新 |
| Baud Rate | 波特率：9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/460800 |
| Data Bits | 数据位：5/6/7/8（默认 8） |
| Parity | 校验位：None/Even/Odd/Mark/Space（默认 None） |
| Stop Bits | 停止位：1/1.5/2（默认 1） |
| Flow Control | 流控制：None/Hardware/Software（默认 None） |
| Refresh | 刷新可用串口列表 |
| Connect/Disconnect | 连接/断开设备（连接后按钮文字切换） |
| Status 标签 | 连接状态显示：绿色 Connected / 红色 Disconnected |

ℹ️ 连接后所有配置控件将被禁用，需断开后才能修改串口参数。

## 3.4 总览页签 (Dashboard)

设备运行状态总览，包含以下区域：

状态指示灯：设备状态（IDLE/RUN/ERR）、电流状态、温度状态

数值显示：设定电流、实际电流、设定温度、实际温度、功率、报警状态

快捷控制：[启动]（绿色）/[停止]（红色）按钮

运行日志：位于页签底部，以深色背景展示。包含 Info/Warning/Error 三级日志，显示通信 TX/RX 十六进制数据和操作记录。支持 [清除] 和 [保存] 操作

## 3.5 电流控制页签

电流参数设定与实时监测：

目标电流设定：QDoubleSpinBox，范围 0–1000.00 mA，步进 0.01

[应用] 按钮：将设定值通过写寄存器命令发送到设备

实际电流显示：实时刷新的大字数值标签

电流趋势曲线：EnhancedChartWidget 驱动，支持鼠标滚轮缩放 Y 轴

统计分析：曲线右侧显示均值/方差/最大/最小值

## 3.6 温度控制页签

温度参数设定与实时监测：

目标温度设定：QDoubleSpinBox，范围 -40.00–125.00 °C，步进 0.01

[应用] 按钮：将设定值通过写寄存器命令发送到设备

实际温度显示：实时刷新的大字数值标签（>80°C 红色，>60°C 橙色）

温度趋势曲线：同 EnhancedChartWidget

## 3.7 功率监测页签

功率分布监测，包含双曲线图：

电流分配曲线：PD 电流、TEC 电流两个系列叠加显示

功率分配曲线：激光功率、恒流功率、系统总功率三个系列叠加显示

数值标签：curPd/curTec/pwrLas/pwrCc/pwrSys 五个独立指标

## 3.8 设备配置页签

CONFIG 寄存器配置、DEVINFO 查看、SYSTEM 控制：

| 区域 | 控件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG | 6 个 CheckBox | TC_EN/CC_EN/AE_EN/POWER_SV/CUR_SV/TEMP_SV 使能位 |
| CONFIG | 电流阈值/电流斜率 | QDoubleSpinBox 设定 |
| CONFIG | 波特率 | QComboBox 选择 9600-460800 |
| CONFIG | [应用] | 读取所有控件值，组合为 ConfigBits，发送写寄存器命令 |
| DEVINFO | 7 个 Label | 显示设备名称/硬件版本/软件版本/序列号/最大电流/温度范围 |
| DEVINFO | [读取设备信息] | 发送读 DEVINFO 寄存器命令（功能预留） |
| SYSTEM | [休眠]/[软复位]/[固件升级] | 发送系统控制命令（功能预留） |

## 3.9 报警管理页签

8 路告警指示灯 + 历史记录：

指示灯（8 组）：ccCtrl/ccPd/ccAdc/ccDac/tcCtrl/tcAdc/tcDac/sysPwr

正常状态：绿色指示灯 + 文字 "正常"

告警状态：红色指示灯 + 文字 "告警" + 告警描述

告警历史表：时间 | 告警码 | 告警描述，记录每次告警触发事件

[清除历史] 按钮：清除告警历史记录

## 3.10 数据统计页签

实时数据表格与导出：

表格列：时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.zzz) | 电流(mA) | 温度(°C) | 功率(mW) | 状态 | 报警

最大行数：1000 行（超出后自动删除最旧行）

[清除] 按钮：清空表格

[导出CSV] 按钮：导出为 CSV 文件（UTF-8 编码），可用 Excel 打开

导出文件名格式：data_yyyyMMdd_HHmmss.csv

# 4. 操作流程

## 4.1 连接设备

① 在串口面板的 Port 下拉框选择正确的 COM 端口。

② 确认波特率等参数与设备一致（默认 115200-8-N-1）。

③ 点击 [Connect] 按钮。

④ 观察 Status 标签变为绿色 "Connected"。

⑤ 日志面板显示 "Device connected: COMx"。

## 4.2 启动设备

① 确认设备已连接。

② 在总览页签点击 [启动]（绿色）按钮。

③ 日志面板显示设备启动信息。

④ 实时图表开始更新数据曲线。

⑤ 各页签的状态数值开始动态刷新。

## 4.3 设置参数

① 切换到电流控制页签（或温度控制页签）。

② 在目标值输入框中输入期望的电流/温度值。

③ 点击 [应用] 按钮发送写寄存器命令。

④ 日志面板显示 "设置目标电流/温度: xxx"。

⑤ 观察实际值标签和曲线的变化。

## 4.4 监控报警

① 切换到报警管理页签，查看 8 路指示灯状态。

② 当设备异常时，对应指示灯变红，自动记录到告警历史表。

③ 日志面板同步记录告警详情（Error 级别）。

④ 总览页签的 Alarm 状态同步更新。

## 4.5 停止和断开

① 在总览页签点击 [停止]（红色）按钮。

② 点击串口面板的 [Disconnect] 按钮。

③ Status 标签变为红色 "Disconnected"。

④ 所有配置控件恢复可编辑状态。

⑤ 数据已自动保存到 SQLite 数据库。

# 5. 数据管理

## 5.1 数据存储

数据库类型：SQLite

数据库位置：用户 AppData 目录

data 表字段：id | timestamp | current | temperature | power | status | alarm

alarms 表字段：id | timestamp | code | message

自动保存：每次 dataUpdated 信号触发时自动写入

## 5.2 数据导出

格式：CSV (UTF-8 with BOM)

内容：时间 | 电流(mA) | 温度(°C) | 功率(mW) | 状态 | 报警

操作：数据统计页签 → [导出CSV] 按钮

排序：按时间戳升序

## 5.3 内存缓存

DeviceDataModel 维护 10000 条数据的环形缓冲区

EnhancedChartWidget 每条曲线维护 10000 个数据点

StatisticsCalculator 滑动窗口默认 1000 个样本

# 6. 常见问题

### Q1: 无法找到串口

检查设备是否已连接到电脑；检查 USB 转串口驱动是否已安装；点击 [Refresh] 按钮重新扫描；在设备管理器中确认 COM 端口正常识别。

### Q2: 连接失败

确认串口参数与设备一致（默认 115200-8-N-1）；确认串口未被其他程序占用；检查设备是否已上电；查看日志面板的错误信息。

### Q3: 数据不更新

确认设备已连接且已启动（在总览页签点击 [启动]）；检查轮询定时器是否正常（查看日志面板 TX/RX 数据）；确认波特率设置正确。

### Q4: 参数设置无效

确认设备已连接且正在运行；参数变更需点击 [应用] 按钮发送到设备；检查参数值是否在有效范围内。

### Q5: 窗口太小内容显示不全

窗口支持自由拖拽缩放（最小 800×600），拖拽窗口边缘即可调整大小；所有控件和图表会自动适配新尺寸。

### Q6: 如何导出数据

切换到数据统计页签，点击 [导出CSV] 按钮；生成的 CSV 文件可用 Excel 直接打开。

### Q7: 图表上如何查看具体数值

电流控制/温度控制/功率监测页签的图表支持鼠标滚轮缩放 Y 轴；每个图表的统计面板实时显示均值、方差、最大值、最小值。

# 7. 技术参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 通信接口 | RS-232 / UART (QSerialPort) |
| 默认波特率 | 115200 bps |
| 轮询周期 | 200 ms |
| 命令超时 | 2000 ms |
| 连接检测周期 | 5000 ms |
| 数据缓存容量 | 10000 条（环形缓冲区） |
| 表格最大行数 | 1000 行 |
| 统计窗口大小 | 1000 样本 |
| 电流设定范围 | 0 – 1000.00 mA |
| 温度设定范围 | -40.00 – 125.00 °C |
| 功率监测范围 | 0 – 10000.00 mW |
| 数据库类型 | SQLite 3 |
| CSV 编码 | UTF-8 with BOM |
| Qt 版本 | 6.5.3 |
| 编译器 | MSVC 2019/2022 |
| C++ 标准 | C++11 |