种子源模块控制器

软件设计文档

基于 Qt 6.5 框架 · 多线程架构 · 通信协议 V1.3

版本：v2.0　|　2026年06月05日

# 目录

第1章 设计总览

1.1 项目背景与目标

1.2 设计哲学

1.3 技术选型

第2章 系统架构

2.1 分层架构总览

2.2 多线程架构

2.3 数据流

第3章 通信协议设计

3.1 帧结构

3.2 命令体系

3.3 寄存器映射

第4章 核心模块设计

4.1 命令系统 (ICommand)

4.2 通信工作线程 (CommunicationWorker)

4.3 数据模型 (DeviceDataModel)

4.4 协议解析器 (SeedSourceProtocolParser)

4.5 可视化引擎 (EnhancedChartWidget)

4.6 统计计算器 (StatisticsCalculator)

第5章 UI 模块设计

5.1 主窗口与页签导航

5.2 各功能页签

第6章 线程安全设计

第7章 设计模式应用

第8章 项目文件结构

# 第1章 设计总览

## 1.1 项目背景与目标

种子源模块控制器是一款运行在 Windows 平台上的上位机软件，通过串口（UART）与种子源模块设备进行双向通信，实现设备参数配置、实时状态监控、数据可视化分析及历史数据管理。

软件严格遵循《种子源模块通信协议 V1.3》规范，采用多线程架构确保通信可靠性与界面流畅度。核心目标包括：可靠串口通信、直观的多页签操作界面、高性能实时曲线渲染、滑动窗口统计分析、以及 SQLite 数据持久化。

## 1.2 设计哲学

本软件设计遵循三大原则：

分层解耦：软件分为 UI 层、可视化层、数据模型层、通信层、协议层、数据库层、配置层，每层仅依赖其下层接口，不关心下层实现细节。协议层的实现可通过 IProtocolParser 策略接口替换，通信层可独立演化。

线程隔离：所有阻塞式串口 I/O 操作运行在独立通信线程中，主线程专注于 UI 渲染与用户交互。两线程间通过 Qt QueuedConnection 信号槽异步通信，GUI 在任何情况下不会因串口阻塞而卡顿。图表渲染同样使用独立 RenderThread，进一步保障主线程流畅度。

信号驱动：模块间交互全部通过 Qt 信号槽机制完成。从用户点击按钮到设备状态更新，从数据接收到图表刷新，所有事件流清晰可追踪、松耦合、可独立测试。

## 1.3 技术选型

| 技术领域 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发框架 | Qt 6.5 (Widgets) | 成熟的跨平台 C++ GUI 框架，原生 Windows 渲染 |
| C++ 标准 | C++11 | 与项目复杂度匹配，利用 std::atomic 等特性 |
| 编译器 | MSVC 2019/2022 | Windows 平台标准工具链 |
| 构建系统 | CMake 3.16+ | 跨平台构建，支持 AUTOMOC |
| 串口通信 | QSerialPort | Qt 官方串口模块，跨平台，API 简洁 |
| 数据存储 | SQLite (QSqlDatabase) | 嵌入式数据库，零配置，适合单机应用 |
| 图表渲染 | 自研 EnhancedChartWidget | 独立渲染线程 + QImage 离屏渲染，避免 QCustomPlot 许可证问题 |
| 文档生成 | python-docx | 程序化生成 .docx，与代码同步维护 |

# 第2章 系统架构

## 2.1 分层架构总览

软件采用八层分层架构，各层职责明确、单向依赖。下图展示了完整的层次关系及模块归属。

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                    UI 层 (Qt Widgets)                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐  │
│  │ 7个页签   │ │ ConnectionPanel│ │    LogPanel     │  │
│  │ (总览/电流 │ │ DashboardWidget│ │ (嵌入总览页签)   │  │
│  │ /温度/功率 │ │ CurrentCtrlWidget│ │                │  │
│  │ /配置/报警 │ │ TemperatureCtrl │ │ DataTablePanel │  │
│  │ /统计)    │ │ MonitorWidget  │ │                │  │
│  └──────────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘  │
│              MainWindow (信号槽中枢)                    │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              可视化层 (EnhancedChartWidget)            │
│         RenderThread + QImage 离屏渲染                 │
│         StatisticsCalculator 滑动窗口统计               │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│          数据模型层 (DeviceDataModel)                   │
│     观察者模式 | StatusBits/AlertBits/ConfigBits      │
│     DataCache 环形缓冲区 (10000条)                     │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                  通信层 (CommunicationWorker : QThread) │
│     命令队列 (生产者-消费者) | 帧解析 | 超时重试        │
│     5×QMutex 细粒度锁 | QueuedConnection 跨线程通信    │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              协议层 (IProtocolParser 策略接口)          │
│     SeedSourceProtocolParser: 帧构造/解析/校验         │
│     符合《种子源模块通信协议 V1.3》                    │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│       基础设施层: 数据库 | 报警 | 配置 | 日志           │
│     DatabaseManager 单例  SQLite 持久化                │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

架构的核心思想是单向依赖：上层可调用下层接口，下层通过信号槽向上层通知事件，但下层绝不直接依赖上层的具体实现。这种设计使得每一层可独立编译、测试和替换。

## 2.2 多线程架构

多线程架构是本软件最核心的设计决策，直接决定了系统的响应性能和稳定性。以下是线程分配模型：

┌────────────────── 主线程 (GUI Thread) ──────────────────┐
│  QApplication::exec()                                     │
│  ┌────────────┐    signals          ┌──────────────────┐  │
│  │ MainWindow │───connectRequested──▶│                  │  │
│  │            │───disconnectRequested▶│ CommunicationWorker│
│  │  100ms     │───sendCommandRequested▶│   (子线程)       │  │
│  │  pollTimer │                     │                  │  │
│  │            │◀──connectionStateChanged──│  QSerialPort    │  │
│  │            │◀──logMessage──────────│  QTimer×2       │  │
│  │            │◀──commandCompleted────│  命令队列        │  │
│  │            │◀──dataReceived───────│  帧缓冲区        │  │
│  └────────────┘                     └──────────────────┘  │
│       │                                                    │
│       ▼                                                    │
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐          │
│  │ DeviceDataModel ──▶ dataUpdated ──▶ 7个页签    │          │
│  └─────────────────────────────────────────────┘          │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────── RenderThread ──────────────┐
│  QWaitCondition 驱动                      │
│  QImage 离屏绘制 → paintEvent 贴图         │
│  多系列曲线 + 坐标轴 + 图例 + 统计面板      │
└────────────────────────────────────────────┘

线程安全关键措施：

所有跨线程信号连接使用 Qt::QueuedConnection，确保槽函数在目标线程事件循环中执行。

CommunicationWorker 使用 5 把 QMutex 分别保护：连接状态、命令队列、待处理映射、接收缓冲区、串口配置。

ICommand::m_state 使用 std::atomic<CommandState> + compare_exchange_strong 防止双重发射 completed 信号。

EnhancedChartWidget::RenderThread 的数据通过独立 QMutex 保护，渲染参数使用 std::atomic<int> 原子变量。

MainWindow::m_connected 和 m_running 使用 std::atomic<bool>，消除主线程与子线程间的数据竞争。

## 2.3 数据流

从用户操作到 UI 刷新的完整数据流可分为三个阶段：

阶段1: 命令生成 ── 主线程
  用户操作 → UI Widget 信号 → MainWindow 槽函数
    → CommandFactory::createXxx() → sendCommandRequested 信号

阶段2: 命令执行 ── 通信线程
  doSendCommand() → command->execute()
    → buildRequest() [协议层构造帧]
    → 串口 write() → 等待响应 → 串口 read()
    → findCompleteFrame() [帧解析/校验]
    → command->onResponse() [CAS 原子状态切换]

阶段3: 数据分发 ── 主线程
  commandCompleted 信号 → QVariantMap 解析
    → DeviceDataModel::updateData() [写锁]
    → dataUpdated 信号 [无锁发射]
    → 7 个页签 Widget 更新 + DatabaseManager 持久化

# 第3章 通信协议设计

## 3.1 帧结构

通信帧遵循《种子源模块通信协议 V1.3》，帧结构如下：

偏移    0        1        2        3      4..4+L-1   4+L     5+L
     ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
     │ 0xAA  │ ADDR  │  CMD  │ LEN   │  DATA │  CRC  │ 0x55  │
     │ 帧头   │ 地址码 │ 命令码 │ 数据长 │ 数据载荷│ 校验和 │ 帧尾   │
     └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
     固定值   1字节   1字节   1字节    L字节   1字节   固定值

ADDR = (基地址 << 4) | (偏移地址 & 0x0F)
CRC  = 从帧头到数据载荷所有字节累加和取低 8 位

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 字节 | 固定 0xAA，用于帧同步 |
| ADDR | 1 字节 | 地址 = (baseAddr<<4) ¦ offset |
| CMD | 1 字节 | 命令码，定义见 3.2 |
| LEN | 1 字节 | 数据载荷字节数 |
| DATA | LEN 字节 | 变长数据载荷，大端序 |
| CRC | 1 字节 | 累加校验和 (帧头→DATA 累加取低8位) |
| 帧尾 | 1 字节 | 固定 0x55 |

帧解析算法 (findCompleteFrame) 容错设计：

帧头前的垃圾数据自动丢弃

缓冲区超过 4096 字节仍未找到有效帧头 → 清空缓冲区防内存溢出

校验和不匹配 → 跳过当前帧头，从 headerIndex+1 继续搜索

帧尾不匹配 → 继续等待数据或跳过

## 3.2 命令体系

| 命令码 | 命令名 | 数据载荷（发送） | 响应载荷 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF0 | 读寄存器 | READ_LEN(1B) | 寄存器值(4B, 大端) | 读取设备寄存器值 |
| 0x0F | 写寄存器 | WRITE_LEN(1B) + VALUE(NB) | 确认响应 | 设置设备参数 |
| 0x03 | 读状态 | 无 | STATUS+ALERT+CUR+TEMP+POWER(各4B) | 批量读取设备状态(轮询) |
| 0x04 | 设备控制 | ACT_CODE(1B): 01启动/02停止/03复位/04校准 | 确认响应 | 控制设备运行状态 |
| 0x00 | 心跳 | 无 | 心跳响应 | 检测设备在线 |
| 0xAE | 告警上报 | — | ALERT(4B) | 设备主动上报告警 |

## 3.3 寄存器映射

设备寄存器按基地址 + 偏移地址编址，ADDR = (baseAddr << 4) | offset：

| 基地址 | 偏移 | ADDR | 寄存器名 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x00 | 0x10 | DEVINFO | 32-bit | 设备信息(name/ver/serial) |
| 0x01 | 0x01 | 0x11 | SYSTEM | 8-bit | 系统控制(sleep/reset/iap) |
| 0x02 | 0x00 | 0x20 | STATUS | 8-bit | 运行状态(idle/cur/temp) |
| 0x03 | 0x00 | 0x30 | CONFIG | 64-bit | 配置(使能位+阈值+斜率+波特率) |
| 0x04 | 0x00 | 0x40 | TEMP | 16-bit | 温度设定值 & 实时值 |
| 0x05 | 0x00 | 0x50 | CUR | 32-bit | 电流设定值 & 实时值 |
| 0x06 | 0x00 | 0x60 | MONITOR | 32-bit | 功率监测(激光/恒流/系统) |
| 0x07 | 0x00 | 0x70 | ALERT | 8-bit | 告警标志(8个告警位) |

# 第4章 核心模块设计

## 4.1 命令系统 (ICommand)

命令系统采用命令模式（Command Pattern），将设备操作封装为可排队、可追踪、可超时的对象。类继承关系如下：

┌──────────────┐
                    │   QObject    │
                    └──────┬───────┘
                           │
                    ┌──────▼───────┐
                    │   ICommand   │  ← 抽象基类
                    │──────────────│
                    │ + execute()  │  buildRequest() → sendRequest 信号
                    │ + onResponse()│  parseResponse() → CAS 状态切换
                    │ + onTimeout() │  CAS 防护 → completed 信号
                    │──────────────│
                    │ m_state:     │  std::atomic<CommandState>
                    │ m_result:    │  QVariant + QMutex 保护
                    │ s_nextId:    │  std::atomic<quint32> 唯一ID
                    └──────┬───────┘
           ┌──────┬───────┼───────┬──────┐
           │      │       │       │      │
    ┌──────▼─┐ ┌──▼───┐ ┌─▼────┐ ┌▼──────┐
    │ReadReg │ │WriteReg│ │ReadSt│ │CtrlDev│
    │Command │ │Command │ │Command│ │Command│
    └────────┘ └───────┘ └──────┘ └───────┘

线程安全状态机（核心改进）：

Pending → Sending → WaitingResponse → Processing → Completed
                  ↓                    ↓
               Error               Timeout

关键: onResponse/onTimeout 使用 compare_exchange_strong 原子操作
      确保 completed 信号只发射一次，彻底消除双重发射竞态

ICommand 对象由 CommandFactory 工厂类创建，返回 QSharedPointer<ICommand>。命令生命周期由智能指针自动管理，pending 命令存储在 CommunicationWorker 的 QMap<quint32, QSharedPointer<ICommand>> 中，通过唯一 ID 追踪。

## 4.2 通信工作线程 (CommunicationWorker)

CommunicationWorker 继承 QThread，是串口通信的唯一执行者。其核心职责包括：命令队列管理、串口收发、帧解析、超时处理、连接状态监控。

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 命令队列 (QQueue) | 主线程投递命令 → 子线程取出执行（生产者-消费者模式） |
| 待处理映射 (QMap) | cmdId → 命令对象，用于响应匹配 |
| 接收缓冲区 (QByteArray) | 串口数据累积，findCompleteFrame() 提取完整帧 |
| m_pollTimer (10ms) | processCommandQueue() 周期检查并执行命令 |
| m_connectionCheckTimer (5s) | 检测串口连接状态，异常断开时通知主线程 |
| 5×QMutex | m_queueMutex/m_pendingMutex/m_bufferMutex/m_stateMutex/m_configMutex |

连接建立流程：

MainWindow                  CommunicationWorker         Device
   │                               │                      │
   │───connectRequested 信号────────▶│                      │
   │                               │───open(COMx)─────────▶│
   │                               │◀───handle 返回─────────│
   │◀──connectionStateChanged(true)─│                      │
   │                               │  start pollTimer(10ms) │
   │                               │  start connCheck(5s)  │

## 4.3 数据模型 (DeviceDataModel)

DeviceDataModel 是数据中枢，采用观察者模式。当通信层接收到设备数据后，模型被更新，随后自动通知所有订阅者（UI 页签、数据库）。

| 结构体 | 对应寄存器 | 位域定义 |
| --- | --- | --- |
| StatusBits | STATUS[02h] | idle(bit0) ¦ curStatus(bit1-2) ¦ tempStatus(bit3-4) |
| AlertBits | ALERT[07h] | ccCtrl/ccPd/ccAdc/ccDac/tcCtrl/tcAdc/tcDac/sysPwr |
| ConfigBits | CONFIG[03h] | tcEn/ccEn/aeEn/powerSv/curSv/tempSv(bit0-5) + curTh/curSlope/baudRate |
| DevInfo | DEVINFO[01h] | name/verS/verH/serial/curMax/tempMin/tempMax |
| RealTimeData | 综合 | 13+ 字段，含兼容字段 current/temperature/power/statusRaw/alarmRaw |

// 数据更新与信号发射的线程安全模式
void DeviceDataModel::updateData(...) {
    QWriteLocker locker(&m_dataLock);     // 1. 获取写锁，更新数据
    m_currentData.current = current;
    // ... 更新所有字段 ...
    m_dataCache->add(m_currentData);      // 2. 添加到环形缓存
    locker.unlock();                       // 3. 释放写锁
    checkAlarms();                         // 4. 无锁状态检查告警
    emit dataUpdated(m_currentData);       // 5. 无锁状态发射信号
}

## 4.4 协议解析器 (SeedSourceProtocolParser)

实现 IProtocolParser 策略接口，封装《种子源模块通信协议 V1.3》的全部帧构造与解析逻辑。通过策略模式，未来可替换为其他协议版本而不修改上层代码。

// ADDR 编码: (基地址 << 4) | (偏移 & 0x0F)
// 例: baseAddr=0x05(CUR寄存器), offset=0x00
//     → ADDR = (0x05 << 4) | 0x00 = 0x50

// 写寄存器帧构造:
// DATA = WRITE_LEN(1B) + VALUE(大端序, N字节)
// CMD = 0x0F

## 4.5 可视化引擎 (EnhancedChartWidget)

EnhancedChartWidget 是自研高性能图表控件，使用独立 RenderThread + QImage 离屏渲染方案，避免主线程阻塞。支持多系列曲线叠加、鼠标交互缩放、统计信息叠加显示。

┌─── EnhancedChartWidget ──────────────────────────┐
│  ┌─ RenderThread ──────────────────────────────┐  │
│  │  QWaitCondition + QMutex                     │  │
│  │  ┌──────────────────────────────────┐       │  │
│  │  │ renderToImage():                  │       │  │
│  │  │  QPainter on QImage              │       │  │
│  │  │  ├─ 网格线 + 坐标轴刻度          │       │  │
│  │  │  ├─ 多条数据曲线 (QVector<Point>)│       │  │
│  │  │  ├─ 图例 (颜色+名称)             │       │  │
│  │  │  └─ 统计面板 (均值/方差/最大/最小)│       │  │
│  │  └──────────────────────────────────┘       │  │
│  │  frameReady(QImage) → 主线程 paintEvent     │  │
│  └──────────────────────────────────────────────┘  │
│  鼠标交互: 滚轮缩放Y轴 / 拖拽平移(预留)            │
└────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.6 统计计算器 (StatisticsCalculator)

基于滑动窗口的实时统计计算器，为每条数据曲线提供统计分析能力。默认窗口大小 1000 个数据点，线程安全（QReadWriteLock 保护）。

| 统计指标 | 计算方式 |
| --- | --- |
| 平均值 (mean) | 窗口内所有值的算术平均 |
| 方差 (variance) | Σ(xi - mean)² / n |
| 标准差 (stdDev) | sqrt(方差) |
| 最大值 (max) | 窗口内最大值 |
| 最小值 (min) | 窗口内最小值 |
| 最新值 (last) | 最近一个数据点 |
| 计数 (count) | 当前窗口内数据点数 |

# 第5章 UI 模块设计

## 5.1 主窗口与页签导航

MainWindow 继承 QMainWindow，使用 QTabWidget 作为核心导航控件，包含 7 个功能页签。窗口支持自由缩放（最小 800×600），布局自动适配。

┌─── 种子源模块控制器 - v2.0 ──────────────────────┐
│ 文件(&F)  帮助(&H)                                  │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Port:[COM1▼] Baud:[115200▼] ...[Refresh][Connect]  │
│ Status: Disconnected                               │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ [总览] [电流控制] [温度控制] [功率监测] [设备配置]   │
│ [报警管理] [数据统计]                                │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                    │
│        当前选中页签的内容区域                         │
│        (含图表/控件/日志等)                          │
│                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────┘

| 页签 | 核心组件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | DashboardWidget + LogPanel | 设备状态一览、启停控制、运行日志 |
| 电流控制 | CurrentControlWidget | 目标电流设定、实际电流显示、电流趋势曲线 |
| 温度控制 | TemperatureControlWidget | 目标温度设定、实际温度显示、温度趋势曲线 |
| 功率监测 | MonitorWidget | 激光/恒流/系统功率双曲线图 |
| 设备配置 | ConfigWidget | CONFIG 位配置、DEVINFO 查看、SYSTEM 控制 |
| 报警管理 | AlertWidget | 8 路告警指示灯、告警历史记录表 |
| 数据统计 | DataTablePanel | 实时数据表格、CSV 导出（最多 1000 行） |

# 第6章 线程安全设计

线程安全是系统稳定性的基石。当前版本已通过以下措施全面加固：

| 原则 | 实现 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 对象线程归属 | QObject 子类仅在创建线程操作 | 全局 |
| std::atomic 状态变量 | m_state(CommandState)/m_connected/m_running/m_renderRequested | ICommand, MainWindow, RenderThread |
| CAS 防双重发射 | compare_exchange_strong 守卫 onResponse/onTimeout | ICommand |
| QMutex 保护共享数据 | 5 把锁保护通信层，QReadWriteLock 保护数据模型 | CommunicationWorker, DeviceDataModel |
| QMutex 保护结果数据 | m_result/m_errorString 加锁读写 | ICommand |
| QueuedConnection 跨线程 | 所有跨线程信号槽连接 | MainWindow ↔ CommWorker |
| 析构顺序保证 | stopCommunication → wait → delete | MainWindow::~MainWindow() |
| Meyers 单例自动析构 | static 局部变量确保构造/析构线程安全 | DatabaseManager |

# 第7章 设计模式应用

| 设计模式 | 应用位置 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 命令模式 | ICommand 体系 | 将设备操作封装为对象，支持排队、超时、追踪 |
| 观察者模式 | DeviceDataModel → dataUpdated 信号 | 数据变更自动通知所有订阅者，解耦数据生产与消费 |
| 策略模式 | IProtocolParser 接口 | 协议实现可替换，不影响上层代码 |
| 工厂模式 | CommandFactory | 封装命令对象创建，调用者无需关心具体子类 |
| 单例模式 | DatabaseManager | 全局唯一数据库连接，线程安全构造与析构 |
| 生产者-消费者 | 命令队列 (QQueue) | 解耦命令投递速率与执行速率 |

# 第8章 项目文件结构

SeedSourceControl/
├── CMakeLists.txt                    # CMake 构建配置
├── main.cpp                          # 应用入口
├── README.md
├── resources/
│   └── default.qss                   # 全局 Qt 样式表
├── src/
│   ├── mainwindow.h/.cpp             # 主窗口
│   ├── communication/
│   │   ├── command.h/.cpp            # ICommand 命令体系
│   │   └── communicationworker.h/.cpp # 通信工作线程
│   ├── protocol/
│   │   ├── protocolparser.h/.cpp     # 协议V1.3 编解码
│   ├── model/
│   │   ├── devicedatamodel.h/.cpp    # 数据模型（观察者）
│   ├── ui/
│   │   ├── connectionpanel.h/.cpp    # 串口连接面板
│   │   ├── dashboardwidget.h/.cpp    # 总览页签
│   │   ├── currentcontrolwidget.h/.cpp # 电流控制页签
│   │   ├── temperaturecontrolwidget.h/.cpp # 温度控制页签
│   │   ├── monitorwidget.h/.cpp      # 功率监测页签
│   │   ├── configwidget.h/.cpp       # 设备配置页签
│   │   ├── alertwidget.h/.cpp        # 报警管理页签
│   │   ├── datatablepanel.h/.cpp     # 数据统计页签
│   │   └── logpanel.h/.cpp           # 日志面板
│   ├── visualization/
│   │   ├── enhancedchartwidget.h/.cpp # 图表渲染引擎
│   │   └── statisticscalculator.h/.cpp # 统计计算器
│   └── database/
│       └── databasemanager.h/.cpp    # SQLite 数据库管理
├── build/                            # 构建输出
└── docs/                             # 设计文档 & 使用说明书

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| src/communication/ | 通信层：命令系统 + 通信线程 |
| src/protocol/ | 协议层：V1.3 帧编解码 |
| src/model/ | 数据模型层：状态/告警/配置位域 + 数据缓存 |
| src/ui/ | UI 层：7 个页签 + 连接面板 + 日志面板 |
| src/visualization/ | 可视化层：图表渲染 + 统计计算 |
| src/database/ | 数据库层：SQLite 持久化 |