种子源模块控制器

使 用 说 明 书

版本 v1.0.1

# 1. 软件简介

软件名称：种子源模块控制器（SeedSourceControl）

版本：v1.0.1

运行环境：Windows 7/10/11（64位）

软件用途：用于控制和管理种子源模块设备，通过串口与设备通信

通信协议：《种子源模块通信协议V1.3》

主要功能：设备连接通信、参数配置、实时数据监控、数据可视化、报警管理、数据记录与导出

# 2. 安装与启动

## 2.1 系统要求

操作系统：Windows 7/10/11 64位

无需安装Qt环境（已集成运行时依赖）

至少一个可用串口（物理串口或虚拟串口）

## 2.2 启动方式

双击 SeedSourceControl.exe 即可启动

程序位于 build\deploy\Debug\ 目录

程序以Windows GUI模式运行，不会弹出命令行窗口

## 2.3 目录说明

SeedSourceControl.exe — 主程序

platforms\ — Qt平台插件（qwindowsd.dll等）

sqldrivers\ — SQLite数据库驱动（qsqlited.dll）

imageformats\ — 图像格式插件

styles\ — Qt样式插件

# 3. 界面说明

## 3.1 主界面布局

主界面分为左右两个区域，通过可拖拽的分割条调整大小：

左侧区域（约30%宽度，从上到下）：

1. 连接面板（Serial Port Configuration）

2. 控制面板（Device Control + Parameter Settings）

3. 状态面板（Device Status）

右侧区域（约70%宽度，从上到下）：

1. 实时图表面板

2. 报警面板

3. 日志面板

## 3.2 连接面板（Serial Port Configuration）

Port：串口选择下拉框，显示系统可用COM端口

Baud Rate：波特率下拉框，默认115200，支持所有标准波特率

Data Bits：数据位下拉框，选项5/6/7/8，默认8

Parity：校验位下拉框，选项None/Even/Odd/Mark/Space，默认None

Stop Bits：停止位下拉框，选项1/1.5/2，默认1

Flow Control：流控制下拉框，选项None/Hardware/Software，默认None

Refresh按钮：刷新可用串口列表

Connect/Disconnect按钮：连接/断开设备（连接后按钮文字切换为Disconnect）

Status标签：显示连接状态（绿色Connected/红色Disconnected）

注意：连接后所有配置控件将被禁用，需断开后才能修改

## 3.3 控制面板

设备控制区（Device Control）：

Start按钮（绿色）：启动设备运行

Stop按钮（红色）：停止设备运行

Reset按钮（橙色）：重置设备

Calibrate按钮（蓝色）：执行设备校准

参数设置区（Parameter Settings）：

Target Current：目标电流，范围0-1000.00 mA，步进0.01

Target Temperature：目标温度，范围-40.00-125.00 °C，步进0.01

Target Power：目标功率，范围0-10000.00 mW，步进0.01

注意：参数变更会实时发送到设备（需设备已连接且运行中）

## 3.4 状态面板（Device Status）

Status：设备状态（Idle灰色/Running绿色/Error红色）

Current：实时电流值（mA），格式xx.xx mA

Temperature：实时温度值（°C），>80°C红色，>60°C橙色

Power：实时功率值（W），格式xx.xx W

Alarm：报警状态（No Alarm绿色/具体报警红色）

报警类型：Over Current/Over Temp/Over Power/Voltage Error/Comm Error/HW Fault

## 3.5 实时图表面板

电流曲线：实时显示电流变化趋势

温度曲线：实时显示温度变化趋势

功率曲线：实时显示功率变化趋势

支持鼠标缩放和平移操作

## 3.6 报警面板

报警列表：显示所有报警记录

报警信息包括：时间、报警码、报警描述

清除按钮：清除所有报警记录

## 3.7 日志面板

日志级别：Info（信息）、Warning（警告）、Error（错误）

显示内容：通信日志（TX/RX十六进制数据）、操作日志、错误日志

清除按钮：清除所有日志

保存按钮：保存日志到文件

自动滚动到最新日志

## 3.8 菜单栏

文件(&F)：退出(&X) — Ctrl+Q

视图(&V)：视图选项

工具(&T)：工具选项

帮助(&H)：关于(&A) — 显示"种子源模块控制器 v1.0 基于Qt框架开发"

## 3.9 工具栏

连接按钮：快速连接设备

断开按钮：快速断开设备

启动按钮：快速启动设备

停止按钮：快速停止设备

## 3.10 状态栏

显示当前操作状态：就绪/已连接/已断开/运行中.../已停止

# 4. 操作流程

## 4.1 连接设备

在连接面板的Port下拉框选择正确的串口（如COM3）

设置串口参数（波特率等，需与设备一致，默认115200-8-N-1）

点击"Connect"按钮

观察Status标签变为绿色"Connected"

状态栏显示"已连接"

日志面板显示"Device connected: COMx"

## 4.2 启动设备

确认设备已连接（Status标签显示Connected）

在控制面板点击"Start"按钮（绿色）

状态栏显示"运行中..."

日志面板显示"设备启动"

实时图表开始显示数据曲线

状态面板开始更新实时数据

## 4.3 设置参数

确认设备已连接且正在运行

在控制面板调整参数：

Target Current：设置目标电流（0-1000 mA）

Target Temperature：设置目标温度（-40~125 °C）

Target Power：设置目标功率（0-10000 mW）

参数变更会自动发送写寄存器命令到设备

日志面板显示"设置目标电流/温度/功率: xxx"

观察状态面板和图表的实时变化

## 4.4 监控报警

当设备出现异常时，报警面板自动显示报警信息

状态面板的Alarm标签变为红色并显示具体报警

报警类型：

0x01 Over Current：过流

0x02 Over Temperature：过温

0x04 Over Power：过功率

0x08 Voltage Error：电压错误

0x10 Communication Error：通信错误

0x20 Hardware Fault：硬件故障

日志面板同时记录报警详情（Error级别）

## 4.5 停止和断开

点击"Stop"按钮（红色）停止设备运行

状态栏显示"已停止"

点击"Disconnect"按钮断开串口连接

Status标签变为红色"Disconnected"

所有配置控件恢复可编辑状态

数据已自动保存到SQLite数据库

# 5. 数据管理

## 5.1 数据存储

所有实时数据自动保存到SQLite数据库

数据库文件位置：用户AppData目录

数据表字段：时间戳、电流(mA)、温度(°C)、功率(mW)、状态、报警码

报警表字段：时间戳、报警码、报警消息

数据库索引：idx_data_timestamp

## 5.2 数据导出

支持CSV格式导出

导出内容：Timestamp, Current, Temperature, Power, Status, Alarm

按时间戳排序

## 5.3 数据缓存

内存中维护最近10000条数据的环形缓冲区

支持按时间范围查询历史数据

# 6. 配置说明

## 6.1 串口配置

串口参数通过界面设置

配置自动保存到config.ini，下次启动自动加载

默认配置：115200-8-N-1-NoFlowControl

## 6.2 报警阈值配置

配置文件：alarm_config.ini（位于日志文件同目录）

可配置项：

Current/Min、Current/Max、Current/Enabled

Temperature/Min、Temperature/Max、Temperature/Enabled

Power/Min、Power/Max、Power/Enabled

默认阈值：电流0-1000mA、温度-40-85°C、功率0-10000mW

默认状态：所有报警检测禁用（Enabled=false）

修改后重启程序生效

## 6.3 应用配置

配置文件：config.ini（位于QStandardPaths::AppConfigLocation）

配置项：

Serial/Port、Serial/BaudRate、Serial/DataBits、Serial/Parity、Serial/StopBits、Serial/FlowControl

General/PollInterval（默认100ms）

General/Timeout（默认2000ms）

Paths/LogFile、Paths/Database

# 7. 通信协议参考

## 7.1 帧格式

[帧头0xAA][地址码][命令码][数据长度L][数据×L][校验和][帧尾0x55]

## 7.2 命令码

| 命令码 | 名称 | 发送参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 读寄存器 | baseAddr(1B)+offset(1B) | 4字节大端序值 |
| 0x02 | 写寄存器 | baseAddr(1B)+offset(1B)+value(4B) | 确认 |
| 0x03 | 读状态 | 无 | 12字节(current+temp+power) |
| 0x04 | 设备控制 | actionCode(1B) | 确认 |

## 7.3 控制码

| 控制码 | 操作 |
| --- | --- |
| 0x01 | 启动 |
| 0x02 | 停止 |
| 0x03 | 重置 |
| 0x04 | 校准 |

# 8. 常见问题

### Q1: 无法找到串口

检查设备是否已连接到电脑

检查USB转串口驱动是否已安装

点击"Refresh"按钮重新扫描可用端口

检查设备管理器中串口是否正常识别

### Q2: 连接失败

确认串口参数与设备一致（默认115200-8-N-1）

确认串口未被其他程序占用

检查设备是否已上电

查看日志面板的错误信息

### Q3: 数据不更新

确认设备已连接且已启动（点击Start按钮）

检查串口通信是否正常（查看日志面板TX/RX数据）

确认轮询定时器正在运行

检查波特率设置是否正确

### Q4: 参数设置无效

确认设备已连接且正在运行

参数变更只在设备运行状态下生效

检查参数值是否在有效范围内

### Q5: 报警阈值如何修改

通过alarm_config.ini文件修改

修改后重启程序生效

默认所有报警检测为禁用状态

### Q6: 如何导出数据

使用数据表格面板的导出功能

导出为CSV格式，可用Excel打开

# 9. 技术参数

| 参数 | 范围 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 | 0-1000 mA | 0 mA | 电流控制范围 |
| 温度 | -40~125 °C | 25 °C | 温度控制范围 |
| 功率 | 0-10000 mW | 0 mW | 功率控制范围 |
| 波特率 | 9600-115200 | 115200 | 串口通信速率 |
| 轮询间隔 | — | 100 ms | 设备状态轮询周期 |
| 命令超时 | — | 2000 ms | 命令响应超时时间 |
| 数据缓存 | — | 10000条 | 内存数据缓存大小 |
| 帧缓冲区 | — | 4096字节 | 接收缓冲区上限 |

# 10. 联系方式

如有问题或建议，请联系开发团队。